Данная инструкция соответствует плате с прошивкой – v1.5.

(в прошивках ниже 1.5 могут отсутствовать некоторые функции или значения в меню)

Общие описание.

1.1. Технические характеристики:

         Напряжение питания 6…25 вольта (вольтметр - возможность контроля питания на дисплеи).

         Скорострельность 400-600-900-1200-1600-2000 выстрелов в минуту.

         Число выстрелов в очереди: 1-3-6-∞ (без отсечки).

         Счётчик выстрелов (для контроля общего количества произведённых выстрелов).

         Счётчик шаров (считает шары и перестаёт стрелять когда они заканчиваются).

         Регулировка мощности: 3-15 миллисекунд (продолжительность импульса).

         Быстрое переключение с одной запрограммированной мощности на другую.

         Регулировка длительности подачи питания на бункер, для избавления от звука издаваемого мотором бункера после выстрела.

         Наличие стандартного разъёма питания на бункер.

         Наличие бипера: сигнализирует о том, что осталось мало шаров в бункере/магазине.

Внимание!!!

При повышении напряжения питания на «Дрозд» (более 12 вольт), так же повышается подача напряжения на мотор бункера, что может привести к выходу его из строя.

1.2. Индикация (главное меню).

1.        Мощность в миллисекундах.

2.        Скорострельность.

3.        Число выстрелов в очереди.

4.        Количество Выстрелов.

5.        Количество Шаров / Индикация напряжения.   Примечание: смотрите раздел 4.3.

6.        Условная индикация напряжения элементов питания.

2. Подключение и установка.

         Перепаять из строй платы:

1.        Кнопку включения.

2.        Кнопку стрельбы.

3.        Светодиод (перепаивать необязательно).

4.    Разъём для питания бункера.

5.    Провода идущие на соленоид.

6.    Контакты для элементов питания.

         Разметить и прорезать в корпусе «Дрозда» посадочное место под дисплей.

         Разметить и просверлить отверстия:

1.        4 отверстия под кнопки управления – 7мм.

2.        Отверстие под кнопку «Сброс» - 1-3мм.

3. Управление и функции кнопок.

Условные обозначения используемые в инструкции:

*             - отмена

←           - назад

→           - вперёд

#             - ввод

Когда Вы находитесь в «Главном Меню»:

→   - переключение числа выстрелов в очереди: 1 – 3 – 6 – ∞ (без отсечки).

←   - переключение темпа стрельбы (скорострельность): 400-600-900-1200-1600-2000 выстрелов в минуту.

*     - однократное нажатие на кнопку - переключение «Мощности1» на «Мощность2».

*     - нажать и удерживать - сброс количества шаров на значение, ранее выбранное в «Меню настроек».

#     - нажать и удерживать - Включение/Выключение подсветки дисплея.

#     - однократное нажатие - вход в «Меню Настроек».

Когда Вы находитесь в «Меню Настроек»:

*   и   #          - перелистывание меню назад/вперёд.

←   и   →      - переключение настроек в выбранной позиции меню.

*   - нажать и удерживать - выход из «Меню Настроек» в «Главное Меню».

Кнопка «Сброс» - необходима для обнуления микроконтроллера. Используется при зависании программы или если в программе обнаружены какие либо ошибки. Ошибки в программе могут возникнуть из-за недостатка напряжения в дрозде или из-за плохого контакта элементов питания.

4. Меню настроек.

4.1. Питание – выбор элементов питания.

1. 6xAA

2. 6xNiMH

3. 6x3.7v - LiPo(LiIon)

4. 2xLiPo(LiIon)

5. 4xLiPo(LiIon)

6. 7xNiMH

4.2. Мощность 1 и Мощность 2 – регулировка длительности импульса (миллисекунд).

Регулировка мощности происходит установкой времени подачи напряжения на соленоид - от 3 до 15 миллисекунд. Переключается с шагом 0,2 мСек

«Мощность1» и «Мощность 2» нужны для быстрого переключения мощности в «Главном меню».

Смена одной мощности на другую из «Главного меню» производится однократным нажатие кнопки * (если включена мощност-2, на дисплее с лева от цифры появляется знак - повёрнутая в право буква Т).

4.3. Количество Шаров - установка количества шаров в магазине (бункере).

1.        откл.

2.        30

3.        100

4.        250

5.        500

6.        750

7.        1000

Отсчет производиться от выбранного вами значения в меньшую сторону. При количестве шаров равном нулю питание на соленоид отключается.

Предусмотрена возможность быстрого изменения количества шаров в «Главном меню»,  на то значение, которое до этого было выбрано вами в меню настроек. Особенно данная настройка необходима, если вы используете обойму на 30 шаров, и чтобы каждый раз не лазить в «Меню Настроек» и не выставлять по новой количество шариков в магазине, вам всего лишь находясь в «Главном Меню» нужно нажать и удерживать кнопку *.

Если Вы выбрали в данном пункте меню значение «откл.», то в «Главном меню» вместо количества шаров будет высвечиваться информация о напряжения элементов питания (вольтметр).

4.4. Количество Выстрелов - функция для подсчёта расхода СО2 или Воздуха.

Чтобы обнулить счётчик выстрелов, надо в данном пункте меню нажать и удерживать кнопку →.

4.5. Подсветка дисплея

         Постоянно - Включение/Выключение подсветки дисплея.

         5 сек. - при нажимания кнопок дисплей загорается, если в течении 5 секунд кнопки не нажимались подсветка дисплея отключается.

Примечания:

Включение/Выключение подсветки дисплея происходит в «Главном Меню» - нажать и удерживать # - при этом подсветка включится в таком режиме, какой вы Выбрали в «Меню настоек»: постоянно или в 5-ти  секундный режим.

4.6. Звук - Кнопки

         Отключение

         Включение

4.7. Звук -Шары

         Отключение

         Включение

Бипер сигнализирует о том, что осталось мало шаров в бункере/магазине (подаёт тройной сигнал, когда остаётся: 150, 50 и 5шаров).

4.8. Температура – показывает температуру внутри дрозда.

4.9. Бункер – регулировка длительности подачи питания на бункер. Служит для устранения звука издаваемого мотором бункера после выстрела.

Выбор значений от 0,2 до 2,8 м/с.

Выставлять надо так, чтобы шары после выстрела не выкатывались, а успевали фиксироваться в бункере.

Например:

Если в Дрозде питание 16 вольт, можно выставить в меню минимальные значения - 0,2м/с. При таких настройках после выстрела, бункер не будет бесполезно жужжать, но будет успевать подматывать шары. Таким образом, если Вы правильно отрегулируете «подачу питания на бункер» у Вас будет слышен только хлопок выстрела, а работу мотора бункера не будет слышно.

4.10. Информация - контакты,  версия прошивки, реклама.

         Адрес сайта: http://www.drozd661.ru

         Консультация и тех.поддержка: ICQ: 391-391-123   E-Mail: drozd661@bk.ru